附件1：

- 1、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会商摄像机 | 套 | 1 |
| 2 | 视频会商导播系统 | 套 | 1 |

2、技术参数

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会商摄像机 | 1 | 套 | 一、4K 手持式摄录一体机（2台） 1、采用3片1/2英寸Exmor R CMOS 4K成像器， 4K 50P/60P 手持式存储卡摄录一体机； 2、4K 10bit 4:2:2 / 12G-SDI / HLG BT.2020 / S-Log3 /无级可调ND 滤镜 / 光圈 变焦和聚焦三环具有刻度和物理止点； 3、F12(59.94p)/ F13(50p)高灵敏度和高动态范围的拍摄； 4、灵敏度 63d B信矂比/人脸识别面部聚焦/ 28秒预记录/ 4K和高清同步录制/索尼Q〇s高质量流媒体传输/双LTE连接； 5、电子ND滤镜能够从1/4ND到1/128ND连续线 性调整，并可以设置为全自动。用户甚至可以利用光圈手动 调整景深，同时在不改变增益或快门速度的情况下，利用无 级可调ND来保持适当的曝光； 6、搭载17倍变焦镜头， 焦距为 30.3mm 至IJ 515mm (35mm等效）。该镜头具有三个独立、带有物理止点的控制环，可以 分别手动控制聚焦、变焦和光圈，从而实现快速、准确的调节； 7、在高清模式下，图像能够被放大而不会出现质量的下降，使 用传感器裁剪扩展器可以捕捉相当于34倍变焦的画面； 8、无需进行额外的调色，用户即可元成HLG (Hybrid Log-Gamma混合对数伽马）内容的拍摄、编辑和监看浏览。高质量的内容制作正在向HDR转变，可拍摄HLG,为用户提供了简单便捷的文件式工作流程。使用HLG实现HDR内容的拍摄、编辑和浏览，这种便捷的工作流程能够让用户无需花费大量的时间进行后期制作和调色。还支持S-Log3的HDR内容拍摄。 9、人脸识别自动对焦(AF)特别适用于要求更高的4K拍摄应用； 10、配备一个 12G-SDI 和一个 HDMI 接口，可让用户使用一根BNC线或者一根HDMI线传输4K rop / 60p信号。同时还具有可输出高清或者标清的VIDEO接口，在使用12G-SDI或HDMI输出4K时，可通过VIDEO输出高清同步信号； 11、强大的网络功能：QoS高品质无线解决方案+双LTE链路连接； 12、灵活多样的录制格式，4K QFHD和高 清模式下，支持XAVC-lnt「a和XAVC-Long,同时也支持高清 模式下的MPEG HD422和MPEG HD420,以及标清的DVCAM格式； 13、支持各系列的SxS卡，包括SxSPRO+、SxSPro 和SxS-1,记录过程中如果由于供电故障或误拔卡导致文件损 坏，用户可以使用“素材修复功能”尝试对内容进行还原； 14、支持4通道的音频记录，每个音频通道具备独立的音量拨轮，精确控制外部输入音频和Ml热靴上连接的麦克风音量； 15、机身有两个SxS存储卡插槽，可根据需要设置为 接力录制、同步录制或者独立录制； 16、具备间隔拍摄、逐帧拍摄，以及快&慢 动作（记录帧率1fps-60fps)拍摄功能； 17、支持缓存预记录功能，缓存时长最长可设为28秒。 缓存录制格式可选择XAVC-丨、XAVC-L、MPEGHD422或者 MPEG HD420； 18、为保证设备的品质和原厂可靠性服务，供应商须承诺在签订合同时提供原厂针对此项目的的售后服务承诺函原件。 二、128G专业存储卡（4块） 1、与4K 超高清摄录一体机同品牌，配合XDCAM 系列摄像机的各种录制功能使用； 2、高速卡SxS卡容量大小≥128 GB； 3、传输速度是 G1A 系列存储卡的 2 倍； 4、读取速度高达 ≥400MBs； 5、支持在存储卡和高清摄像机之间进行 EB 流传输，从而实现了持续的双向通信并在确保稳定录制的同时避免了速度降级。 三、SXS读/写卡器（2个） 1、与4K 超高清摄录一体机同品牌配合使用； 2、可在基于 Windows 的 PC 和 Macintosh 计算机上使用； 3、使用 USB 3.0 接口，从 SxS PRO 固态内存卡高速传输音频/视频材料，这样，即使计算机没有 ExpressCard 插槽也能够进行传输。此装置与 USB 2.0 兼容； 4、使用以下适配器时，与除 SxS PRO 卡外的介质兼容： SD 卡适配器、记忆棒适配器、XQD Express 卡适配器。 四、摄像机锂电池（4块） 1、锂离子电池，14.4V； 2、与4K 超高清摄录一体机配合使用； 3、≥98Wh / 6800mAh； 4、内置14.4V B型口输出/充电输入； 5、LED电量指示灯，带TAP输出接口； 6、多重安全保护电路。 五、智能充电器（2个） 1、锂离子电池充电电压14.4V； 2、兼容 BP-U系列电池； 3、支持双路智能充电器； 4、输入：DC20V 2000mA 六、摄像机机头话筒（2支） 1、单声道驻极体电容薄膜类型麦克风与4K 超高清摄录一体机同品牌配合使用； 2、频率响应：40 Hz - 20 kHz 3、指向性： 超心形单向 4、灵敏度：-36 dB ±3 dB 5、固有噪声：17dB SPL 6、内置双位（M、V）低切开关可轻松降低不需要的环境噪声效应。 7、接口类型 XLR-3-12C（公） 8、长度不超过 200 mm 。 七、无线领夹麦克风（1套） 无线领夹话筒套装与4K 超高清摄录一体机同品牌配合使用； （一）专业级无线话筒接收机技术参数： 1、载波频率范围：650-680, 680-710, 720-750,760-790, 790-820, 835-863 MHz； 2、音频带宽：35-20000Hz； 3、总谐波失真＜0.3%（1K；Hz)； 4、信噪比：≥120dB(A) 5、调制FM； 6、音频输出：平衡XLR和非平衡TS 1/4""插孔。平衡电平可切换至-30或0dBm； （二）专业级无线腰包发射器技术参数： 1、载波频率范围：650-680, 680-710, 720-750,760-790, 790-820, 835-863 MHz； 2、音频带宽：35-20000Hz； 3、总谐波失真＜0.7%额定偏差/1KHz； 4、信噪比：≥120dB(A)； 5、调制FM； 6、可选通道1200，最大多通道操作＞24预置； 7、射频输出功率：最高50mW（ERP）； 8、电池持续时间1.5V AA干电池：≥6小时；1.2V镍氢电池，2100mAh AA充电电池：≥8小时； 八、摄像机携带包（2套） 1、定制摄影包； 2、配合4K 超高清摄录一体机使用。 九、摄像机防雨罩（2套） 1、定制摄影包； 2、配合4K 超高清摄录一体机使用。 十、专业摄像机三脚架（2套） 1、承重≥8公斤轻型液压云台，75mm球碗。 2、预置液压阻尼及动态平衡，单手柄； 3、配C640/75三级碳纤三脚架系统，总重量≤4.5公斤（便于携带）。 十一、质保：原厂质保 |
| 2 | 视频会商导播系统 | 1 | 套 | 一、4K多机位导播切换台（1台） 1、Ultra HD现场制作切换台，内置广播级控制面板。 2、搭载8路12G-SDI输入、10路用于外部录机的12G-SDI辅助输出、4端口10G以太网交换机、内置推流、母版录机、多画面分割、USB网络摄像头支持、2个DVE、SuperSource、4个ATEM Advanced Chroma Keyer、2个媒体播放器、以及对讲等全面的广播级现场制作演播室功能。 3、SDI视频输入 8，SDI视频输出 12，SDI速率 1.5G、3G、6G、12G，HDMI视频输出 1。 4、音频输入接口总数：2 x XLR平衡模拟音频，1 x BNC 32通道MADI数字音频，2 x RCA立体声模拟音频，1 x 5针XLR对讲。 5、音频输出接口总数：4 x 1/4英寸插孔模拟音频，1 x BNC 64通道MADI数字音频，最多可启用50个通道，1 x 5针XLR对讲。 6、SDI音频输入，所有SDI输入均设有4通道嵌入式音频。 7、SDI音频输出，16条可指派通道。 8、时间码接口，1 x BNC输入，1 x BNC输出。 9、同步输入，1 x BNC输入，1 x BNC输出。三电平或黑场。视频输入再同步，8路输入均配备。 10，帧率和格式转换器，8路输入均配备。 11、SDI辅助输出 10，SDI节目输出 1。 12、多画面分割总数，1 x 12G-SDI，1 x HDMI 2.0 13、远程，RJ12支持RS-422。控制面板接口，以太网。控制面板和主机可直接连接，或者通过网络连接。 14、内部时间码发生器，支持。对讲，RJ45可连接第三方对讲系统。 15、以太网，4 x RJ45，搭载互联网网络交换机。支持10/100/1000/10G BASE-T。 16、计算机接口，2 x USB-C支持USB 2.0，可用于外接存储盘记录、网络摄像头输出、软件控制、软件更新及切换台连接。 二、无线导播通话系统（1套） 1.系统用于节目录制过程中导播与摄影师等现场工作人员之间的语音沟通。 2.系统信号传输采用无线方案，工作于5.8G频段，通话音质清晰。 3.系统子机与主机在电磁环境良好的通视条件下有效通话距离不小于500米。 4.系统支持分组及子机隔离功能。 5.系统支持全双工、半双工模式切换，且每路子机可独立自由切换不同模式。 6.系统具备Tally信号传输功能。主机Tally接口采用标准3.5mm*9P插头，针脚定义可兼容市面上绝大多数切换台系统，支持TALLY信号高低电平输入。且具备Tally控制网口，可直接连接BMD切换台。 7.主机形态为机架式高度1U。主机可切换扬声器加鹅颈麦克通话模式与头戴耳麦通话模式，且支持3.5mm手机耳机接入。主机具备USB输出接口。 8.主机具有交流以及直流双重供电模式，便于设备多环境使用。 9.主机具备辅助音频AUX、2线、4标准接口，方便串接其它音频设备。 10.支持通过基站扩展距离或者覆盖死角。 11.每套标配连接4路子机，支持16路子机全双工，扩展子机路数不受限制。 12.子机具备显示屏与操作按键可用于显示与设置工作参数。 13.子机具备3.5mm耳机接口。 14.子机具备非锁定TALK按键，按下后子机发送语音，松开后子机停止发送。 15.子机内置锂电池,支持Type-c接口电。 三、4K无线图传（1套） 1. 支持HDR，动态画面色彩更丰富，图像质量更高 2. 支持广电级别4:2:2 10Bit采样率，产品可满足专业广电级需求 3. 分辨率最高支持3840x2160/p60，真正专业级4K 4. 传输延时低至70ms，达到更好的体验效果 5. 采用H.265编解码方式，图像质量更优越，占用带宽更低，图像效果更稳定 6. 设备工作在5.1-5.9GHz的频段，采用OFDM调制方式，可实现4K视频传输 7. 设备具备11个无线频点，具备快速切换频点功能，切换频点的时候接收器输出视频不黑屏 8. 发射器接收器天线采用4x4 MIMO,高带宽，超低延时，可视条件下最大传输距离可达500米 9. 支持扫频，且自动跳频功能，在复杂环境下，更方便使用 10. 支持全双工音频对讲功能，使用更便捷 11. 发射器配和接收器均配有TFT彩色屏幕显示产品的工作状态，可以方便快捷的对产品进行操作 12. 发射器最大功耗16W，无线接收器最大功耗14W 13. 发射器配备三明治结构的V型扣板，可直接安装在摄像机上，通过电池给摄像机和产品同时供电，安装更方便 14. 发射器底部具备多个安装孔，可通过热靴.怪手固定安装到各种类型摄像机上，发射器电源及信号线缆连接方便，不影响摄像操作及摄像机电源.信号线缆的连接 15. 接收器具备V型电池扣板，可安装V口电池供电，也可通过标配的卡侬头电源适配器供电 16. 发射器和无线接收器均支持9-36V宽电压输入，并具备电源保护功能，电源极性错误不会损坏设备 17. 接收器具备RJ45网络接口，支持发射器，接收器之间的网络透传功能，实现RTSP拉流功能，支持网络控制功能 18. 发射器、接收器具备RS232/RS422/RS485接口，可设置串口波特率，支持RS232/RS422/RS485控制协议透传功能，支持各种云台摄像机的无线控制功能 19. 发射器和接收器具备3.5mm TALLY接口，可方便实现tally控制功能 20. 发射器和接收器具备Type C的USB接口，方便升级使用 21. 设备所有接口均通过了±6KV ESD静电测试，设备工作稳定，不易损坏 22. 发射器.无线接收器可以实现SDI IN，HDMI OUT或者HDMI IN,SDI OUT功能 23. 发射器具备HDMI输入、12G-SDI视频输入口、12G-SDI环出口,支持最高3840x2160/p60（4096x2160/p60）分辨率，且向下兼容其它分辨率 24. 发射器具备HDMI输出、12G-SDI视频双输出口,支持最高3840x2160/p60（4096x2160/p60）分辨率，且向下兼容其它分辨率，和发射器分辨率保持一致 25. 发射器天线接口采用保护结构设计，避免天线接口跌落损坏，天线拆装方便 26. 物品清单：手提箱*1，发射机*1，接收机*1，天线*10，12G-SDI线*2，怪手*1，电源线*2，电源适配器*1 四、PGM监视录制（1套） 1、屏幕：触摸屏 Super IPS 面板（电容触摸屏）； 2、尺寸：5.2 英寸，分辨率：1920X1080，PPI：427， Bit depth：10Bit（8+2 FRC），背光类型：Edge lit 亮度（cdm2/nits）：1000+/-10%； 3、支持 8K30P/4K120P/ ProRes raw 录制，Apple proRes RAW 支持将16 bit raw 信号录制成为12 bit prores raw； Prores raw 提供从 HQ、422、LT 三种不同压缩层级的视觉无损编码，DNX 适用于Avid 剪辑系统的优化编码， H264/H265 高性能高压缩编码，适用于快速制作或长时间录制视频。 4、配件：连读写入速度≥560MB/S，连续读取速度≥530MB/S，固态硬盘 512GB*2，遮光罩，双电池。 五、系统辅材 1.12G UHD视频线缆（1箱） （1）电缆的外径直径 7.7 毫米； （2）铜箔和高密度镀锡铜编织层，高发泡多层 PE 绝缘； （3）12G-UHD视频线缆，200米/箱； 2.视频线缆冷接插头（1盒） （1）支持 4K UHD，12G 向下兼容 BNC 头 (20 只/盒， -5.5) （2）反射损耗 ：20 dB @ 6 GHz, 15 dB @ 12 GHz。 3.模拟音频线（1箱） （1）双芯铝箔屏蔽模拟音频线 (单信道) ，200 米/箱； （2）带内部引导线，端接工作简单方便。 4.卡侬音频头(公/母)（20对） （1）镀黑外壳，镀金触点，以防氧化影响使用。 六、安装调试及培训 1、提供满足系统集成所用到的线缆，并留有冗余。 2、相关硬件设备到货后，并负责设备的初步调试及上架安装，负责设备间连接线缆的制作以及布线。 3、负责完成系统视频、音频及其他子系统硬件的集成、安装、布线、调试、培训及交付。 七、质保：原厂质保 |